物理实验室实验仪器

招标公告

资产管理部

二〇二一年八月十八日

投标邀请书

根据河北科技学院曹妃甸校区新建物理实验室实验仪器方案，为满足教学需要，现采用公开招标方式邀请有实力的公司参加该设备的投标。具体要求如下：

1．提供公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

2．提供公司简介及与本采购类似的近期业绩情况。

3．提供公司法人投标委托书原件（需有法人及投标人签字并加盖公章），以及被委托人身份证复印件（投标时投标人需要带上身份证原件备查）。

4．报价中应包括单价、总价，并都应为最终成交价（含税）。

5．送货地点为河北科技曹妃甸校区31号楼教学楼2楼，搬运等不另行付费。

6．交货期：合同签订后40天内完成设备供应。

7．付款方式：签订买卖合同，支付30%定金，货物运送至指定地点，支付40%（付至70%），安装完毕，甲方验收合格后，支付25%，预留5%质保金，结算至第三笔时，需提供普通增值税普通发票（含税价格）。

8．所有报价及承诺事项须加盖公司印章。

9．投标人自行承担所有参与投标的有关费用。

10．投标人一旦购买了本次招标文件并参加投标，即被认为接受了本次招标文件的所有条件和规定.

11．投标有效期：5天。

12．投标单位请于2021年 8月25日前到公司资产管理部现场报名，或者电话报名确认。

13．报名联系电话：陈老师15631251551       冀老师 15631251961

14.实验仪器参数要求联系电话： 张老师 15631251671

15．投标文件应为正本一份（商务标，即包括营业执照税务登记证等信息）、副本六份。

16．答疑截止时间：2021年8月 25日，如有疑问，向招标人书面或传真提出书面咨询。

17．开标时间：2020年 8月25日上午9点；开标地点：河北省保定市河北科技学院西配楼二楼201会议室。

- 投标保证金：20000元（现金）。投标单位须提供现金。未中标单位如无违规行为给予无息退还；中标单位在签订合同后投标保证金转换为履约保证金。合同履行完毕后，中标单位若无违规行为将给予无息退还履约保证金。

- 投标厂家投标当天交200元评标费。（现金交付）。

- 因疫情原因，投标厂家需戴口罩，必须携带48小时内核酸检测证明，无证明者，禁止参加会议。

河北科技学院

2021年8月18日

2021物理实验室实验仪器技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态磁滞回线测试仪（含模拟双综示波器20Mhz；可定标） | 1.实验项目：用示波器测动态磁滞回线 2.可调隔离变压器调压范围：AC：0--100V. 3.样品铁芯截面积：A=354mm2. 4.样品初级线圈铁芯平均长度78mm. 5.样品初级匝数：1150T. 6.样品次级匝数：281T. 7.包含20Mhz模拟双综示波器。 8.可定标 |
| 2 | 杨氏模量综合实验仪 | 1.实验项目：(1) 拉伸法测量杨氏模量. 2.望远镜组：放大倍数30X 物镜有效孔径：42mm 3.光杠杆带强磁保护装置 4.LED标尺照明器±150mm 5.立式结构，全长1800mm. 6.砝码7*1000克，砝码托1000克。 7.带激光器瞄准装置 |
| 3 | 长度和固体密度测定仪 | 1．硅压阻力敏传感器 1）受力量程：0～0.98N； 2）灵敏度：约100mV/N（5V工作电压）； 3）非线性误差：≤0.2%； 4）工作电压：直流1～6V。 2．可调直流电源 1）调节范围：直流0～6V连续可调； 2）读数显示：三位半数字电压表，分辨率0.01V。 3．信号测量 1）读数显示：200mV四位半数字电压表，分辨率0.01mV； 2）调零：手动多圈电位器； 3）连接方式：五芯航空插头。 4．实验装置：包含力敏传感器固定支架、升降台及底板。 5．吊盘：外径4.5cm，高1.2cm，铝合金材质。 6．砝码：M1级10克砝码标准8只。 7．烧杯：外径8.8cm，高12.1cm。 8．待测固体样品：直径2cm，高2.5cm，铝合金、黄铜、不锈钢材质各一块。 9．用本仪器测量固体与液体密度的误差≤5%。 10.包含长度测量工具游标卡尺、千分尺、读数显微镜 |
| 4 | 弦振动实验仪 （磁力驱动） | 1.实验项目：弦振动的研究(研究弦产生驻波时波长与振动频率、波长与张力的关系). 2.起振频率20--220Hz .分辨率0.1Hz 3.铜劈尖1对， 4.强磁钢1块 5.砝码：5克 1个 10克2个 20克1个 20克砝码托1个 6.仪器采用不锈钢（不能被磁化）。 7.金属弦线1.5M 4根 |
| 5 | 干涉法测电致伸缩系数实验仪（含平台式迈克尔逊干涉仪；可测光波波长） | 1.实验项目：光的干涉法测量压电陶瓷的电致伸缩特性（含平台式迈克尔逊干涉仪；可测光波波长） 2.平台式结构.带隔震垫.600*400*50mm 3.配激光电源、激光器：635nm. 4.观察白屏。 5.配高压电源：DC 10-250V可调. 6.二维光电二极管探头。 7.开关磁性座7个，含立柱，稳定可靠。 8.压电陶瓷附件和驱动电源，角度二维可调。 9.带测微装置，精度0.0001mm. |
| 6 | 数字化多功能CCD牛顿环实验仪 | 实验项目：利用光的等厚干涉测量牛顿环的曲率半径 1、测量范围:0-50㎜； 2、测微读数鼓格值：0.01㎜； 3、测量精度：≤0.015㎜； 4、放大倍数：30×； 5光学系统调整采用斜齿啮合； 6、观察方式45°目镜筒可360°旋转； 7、附45°反射镜1套。 8、升降式钠光灯源：磁灯头座防破碎，可90度翻转，含灯管1只，★电感式 机箱壳双侧45°排比散热孔距ø3*15*18，★无需保险丝，自带短路保护装置； 9、扩束镜：微调升降装置，带镜框,底座,升降调节杆。 10、半导体激光器：输出波长λ=650nm，调焦方式：手动聚焦 含三维调节架，输出功率P≥5mW；两台 11、蓝光激光器 12、配彩色CCD系统及液晶监视器。 |
| 备注 | 所报设备需标明品牌、参数与标书要求一致。 |  |